## 需求书

一、项目概况：

### 1、项目背景

广州新中轴海珠片区作为广州市四大重点片区之一，片区城市更新改造工作是广州贯彻落实国家关于城中村改造等“三大工程”建设的展示窗口，是推动广州城市历史中轴、新中轴、活力创新轴“三轴”融合互动的重要抓手，更是面向第十五届全运会全面展现广州发展活力、魅力和创新力的重要举措。红卫片区作为新中轴海珠片区的重要组成部分，承担着贯通轴线、打通海珠东西部联通特别是广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区融入海珠整体发展的任务。为贯彻市委、市政府对城市品质提升工作等相关要求及对新中轴贯通工作相关部署，大力推进城中村改造，特开展本项目。

### 2、费用预算：¥26,000,000.00元（大写：人民币贰仟陆佰万元整）

### 3、规划范围

本项目位于海珠中部，主要位于广州琶洲人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区内，并涉及中大国际创新生态谷、环海珠湿地价值圈部分区域。

红卫村改造实施范围包括红卫村和周边整合旧厂房，共计128.65公顷。红卫片区城市更新单元范围结合上位规划与改造范围划定，共计355.80公顷。改造范围、更新单元范围可结合实际工作推进情况微调。

规划范围示意图

## 二、工作内容及要求

### 1、工作内容

本项目主要包括：城中村改造与实施方案（包括红卫村城中村改造方案、红卫村实施方案、地下空间规划专项研究、产业发展评估、城中村改造全生命周期数智化平台）、相关专项评估与咨询服务（包括综合交通规划及分期实施规划、交通影响评估、市政基础设施专项规划、市政基础设施实施评估、重大决策社会稳定风险评估、环境影响评价、历史文化遗产保护评估、海绵城市（洪涝安全评估）专题、地质灾害危险性评估、土壤环境污染整体排查及启动区初步调查、第一阶段树木保护专章报告、项目全流程咨询与服务）、单元详规及重要支撑（包括红卫片区城市更新单元详细规划、红卫片区城市设计）3大板块的19项工作内容。具体工作任务如下：

#### 1.1 城中村改造与实施方案

根据《广州市城中村改造方案编制和报批工作指引》与项目实操，按工作阶段分为红卫村城中村改造方案、红卫村实施方案（含实施计划与项目清单）、地下空间规划专项研究、产业发展评估、城中村改造全生命周期数智化平台5项工作内容。

（1）红卫村城中村改造方案

对红卫片区的改造方式、改造范围、建设规模和标准、建设时序、资金平衡和运营管理等方面作出安排和指引，明确改造实施的各项要求、协调各方利益。改造方案须达到《广州市城中村改造方案编制和报批工作指引》的深度要求。主要工作内容包括：

1）区位和编制背景。包括区位分析、项目背景、编制过程和编制依据。

2）现状分析。根据城中村专项体检结果、基础数据调查成果和现场踏勘情况，对城中村人口、经济、产业、用地、建筑及相关配套设施和资源现状进行分析。

3）相关规划和计划。衔接国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、相关专项规划、详细规划，对接城中村改造中长期建设计划、年度计划以及生态保护廊道、工业产业区块等要求。

4）改造方式和改造主体。根据相关规划和计划要求，结合城中村专项体检结果及现状分析结论，明确城中村改造方式和改造主体。

5）依据社会经济发展需求与上层次规划要求，结合区域发展情况，提出城中村发展定位，明确城中村改造在公共服务设施、市政基础设施、产业发展、居住品质、生态环境、历史文化保护等方面的目标。

6）改造建设方案。包括拆迁规模、建设布局、复建安置、保障性住房、公共服务设施和基础设施、土地整理与供应方案、建筑废弃物再利用方案。

7）产业发展指引。依据国民经济和社会发展规划、产业发展规划，结合周边地区功能定位，评估城中村产业发展现状、发展条件，分析产业发展的需求和供给潜力，并结合城中村改造提出产业升级、产业规模、产业布局的建议，以及产业搬迁实施路径。

8）历史文化和树木保护指引。包括历史文化资源保护、树木保护。

9）投资估算和资金筹措。包括改造成本匡算、改造收益测算、资金平衡方案、资金筹措。

10）项目实施计划。对征地拆迁、管线迁改、安置房、公建配套、市政配套和经济平衡等统筹分析研究，制定项目近期、中期、远期实施计划（含项目清单），明确各项目名称、主管部门、建设单位、建设时序、静态总投资和资金来源等，做好风险防控并制定保障措施。

11）综合效益。包括社会效益、经济效益、环境效益、文化效益。

12）专题分析。

成果内容：包括说明书、图集和附件。

（2）红卫村实施方案（含实施计划与项目清单）

面向分期实施进行深入研究。主要工作内容包括项目概况、项目规划情况、经济平衡测算、项目实施清单与计划、项目组团实施计划、资金平衡计划、保障措施和附件。改造实施计划须达到《广州市城中村改造建设指挥部办公室关于印发城中村改造实施计划（模版）的通知》的深度要求，作为下一步指导项目实施的重要依据。

成果内容：包括说明书、图集、实施计划与项目清单、附件。

（3）地下空间规划专项研究

重点研究绿轴及周边地块约21公顷（以最终实际面积为准）范围地下空间，主要工作内容包括：

1）现状及规划分析：对项目现状地下空间情况进行摸查，收集地下交通设施、地下商业与公共服务设施情况。并对地下空间存在问题进行梳理总结。

2）地下空间资源适建性评估及需求预测：基于底线管控要求，划分地下空间适宜建设区，并合理预测地下空间需求规模量。

3）地下空间总体布局方案：明确地下空间总体布局，提出地下空间资源功能分区与发展策略。

4）地下空间专项系统规划：提出地下道路交通设施、地下商服设施及地下综合防灾总体要求。

成果内容：以专章形式纳入改造方案。

（4）产业发展评估

开展城中村现状产业载体情况、产业发展现状及城中村产业发展趋势现状摸查，总结片区产业发展问题及困境。结合国民经济和社会发展规划、产业发展规划的研究，提出改造项目产业定位、产业体系及发展目标。进一步提出产业发展策略、产业空间布局及产业发展指引。并在产业发展选择的基础上，建立产业升级与城市更新的互动计划，制定城中村产业迁移、产业升级、产业导入的实施计划。主要工作内容包括：

1）现状摸查

2）上位规划及相关规划研究

3）产业发展定位及体系

4）产业发展策略

5）产业空间布局

6）产业实施计划。

成果内容：以专章形式纳入改造方案，并形成1份专题报告。

（5）城中村改造全生命周期数智化平台

结合新中轴海珠片区城中村改造实际需要，通过数字赋能，搭建多元场景应用的全生命周期数智化平台，实现现状动态式追踪治理、沉浸式建设方案展示和渐进式规划实施管控三大目标。搭建数智化基础平台，包含服务门户、数据接入系统、数据融合系统、数据管理系统、数据可视化系统、运维管理系统、平台与其他系统对接功能等（不包含每年度维护工作）。

1）搭建数智化基础平台，包含服务门户、数据接入系统、数据融合系统、数据管理系统、数据可视化系统、运维管理系统、平台与其他系统对接功能等（不包含每年度维护工作）。

2）现状基础数据平台。梳理各种现状资源数据，包括人口数据、土地权属、现状房屋、经济数据等，汇总成统一的数据库，方便数据管理、查询、调取及可视化展示，提升项目管理的效率和决策的科学性。

3）三维数字耦合平台。通过规划方案实景融入的方式直观呈现改造项目各地块规划指标、预期建成效果等，并按照项目进展实时更新。

4）实施运营管理平台。实时追踪监测城中村改造项目的征拆、建设进度，更好地辅助项目实施决策与运营管理，实现资源的优化配置。

成果内容：形成“1+3+N”工作成果，搭建1个数智化基础平台、现状基础数据平台、三维数字耦合平台、实施运营管理平台3个子平台、N个定制化功能模块。

#### 1.2 相关专项评估与咨询服务

（1）综合交通规划及分期实施规划

1）现状及既有规划分析：对项目周边进行现场踏勘，收集项目地块所在地区周边土地利用、交通设施现状情况，包括道路路网、主要道路断面形式、公共交通等。收集整理相关规划资料，掌握区域交通规划情况。

2）趋势分析与需求预测：梳理说明片区土地开发方案情况，同期内周边地区土地开发情况，开展地区交通需求预测，研判地区未来交通发展挑战。

3）综合交通规划方案研究：提出地区及周边道路、轨道交通、常规公交、停车、慢行等交通设施规划方案。

4）分期实施方案：按照“确保刚需、供需匹配、内联外通”原则，结合项目用地开发建设时序，制定片区内、外的交通设施分期建设计划，明确建设规模、投资及实施单位建议，简述必要性项目落实情况。

5）分期方案评价：结合用地开发建设时序，分期开展交通影响评估，促进交通设施建设与土地开发相协调。

成果内容：形成1份独立的专题报告，并以专章形式纳入改造方案总报告。

（2）交通影响评估

1）现状调查：通过现场调研、资料搜集，对现状土地利用、交通需求特征、道路交通、公共交通、停车设施、慢行交通等系统现状布局情况及存在的问题进行分析研究。

2）既有规划分析：收集、整理综合交通规划、轨道交通规划、道路规划、公交专项规划等相关规划要求，从上位规划分析项目范围交通设施供给，判断对项目的支撑情况。

3）改造方案分析。分析项目片区改造方案成果的土地利用规划以及交通规划的各项方案情况，作为评估的基础。

4）交通需求预测：结合改造方案的开发规模、人口和就业岗位等进行需求分析，预测地区交通量产生和出行分布情况。

5）交通影响评估：针对规划方案对地区发展建设的道路、公交、轨道、停车、慢行等交通系统影响进行评估，分析其能否满足未来交通出行的需要，评估交通承载力是否能够承受方案开发规模。

6）交通优化建议：根据评估的情况，提出交通优化建议，包括道路红线及断面、立交和其他交通设施的规划控制建议以及相关交通设施项目的时序安排建议。

7）评估的主要结论与建议。

成果内容：形成1份独立的交通影响评估专题报告，相关评估结论及建议纳入改造方案总报告。

（3）市政基础设施专项规划

根据《广州市城乡规划技术规定》等规划要求，以构建安全韧性、集约高效市政体系为目标，涵盖竖向、给水、排水（雨水、污水）、电力、通信、燃气、集中供冷、环卫、消防、综合管廊等专业，主要工作内容包括；

1）现状分析：分析现状竖向、各专业管线、消防和环卫系统存在问题，从区域视角评价现状市政基础设施供给条件。

2）市政需求预测：根据上层次规划、专项规划相关要求和片区发展规模，对给水、排水（雨水、污水）、电力、通信、燃气、供冷、垃圾等进行需求和容量预测。

3）市政基础设施布局与管网系统规划：据上层次规划要求和规划范围的需求，对市政基础设施场站（给水设施、排水设施、垃圾转运站、消防救援站、变电站、通信设施、集中供冷设施等）进行布局和规模规划，开展给水、燃气、电力、通信、污水、雨水、集中供冷等市政管网系统规划。

4）综合管廊规划：对给水、燃气、电力、通信、污水、雨水、供水管线的系统进行研究，研究入廊管线类型，对综合管廊类型、路由和横断面进行规划。

5）竖向规划：统筹道路交通、洪涝安全、场地要素、历史文保等要求，明确道路和地块地面高程。

成果内容：说明书及图集，并以专章形式纳入改造方案总报告。

（4）市政基础设施实施评估

1）现状及相关规划分析：收集片区内部和周边区域道路、竖向、给水、排水、电力、通信、燃气等现状及规划市政设施的规模和管网布局情况，分析存在的和亟需解决的问题。

2）道路交通工程：研究地面道路系统与外部道路、周边建筑地面层的衔接，编制道路工程平面、纵断面、横断面，重要交通节点设计方案，结合项目开发分期方案，提出市政道路设计分期建议，统计道路交通工程量。

3）场地及竖向工程：深化确定道路及场地的坡度、控制点标高，结合项目开发分期，提出土方调配方案，统计道路土石方工程量。

4）给水工程：预测改造片区及各地块的总用水量，复核市政供水管网供水能力以及供水水压，编制给水管网布局方案及分期建设方案，统计给水工程量。

5）排水工程：计算片区地块总排水量，复核上下游污水管网排水承载能力，研究排水管网与隧道、河涌、地下空间等交叉节点方案，编制雨水、污水系统平面、纵断面、横断面方案及分期建设方案，统计排水工程量。

6）电力工程及高压线下地工程：计算电力最高负荷，复核片区及周边变电站的承载能力，提出各级电网布局方案及分期建设方案；根据片区道路及地块开发时序，结合电力管廊规划，开展片区内架空高压线下地方案的研究，统计电力工程及高压线下地工程量。

7）通信工程：计算通信需求量，复核片区及周边通信设施承载能力，提出通信工程布局及分期建设方案，统计通信工程量。

8）燃气工程：计算片区内的居住、商业设施的耗气量，复核片区及周边燃气设施及管道的承载能力，提出燃气工程布局及分期建设方案，统计燃气工程量。

9）环卫工程：计算片区垃圾产生量，复核区域及片区环卫设施承载能力，提出片区环卫设施建设规模、布局以及分期建设方案，统计环卫工程量。

10）河涌整治工程：复核片区内河涌水系控制要求，以及建设规模，编制河涌建设平面、纵断面、横断面以及分期建设方案，统计片区河涌整治工程量。

11）海绵城市建设工程：复核片区海绵城市建设指标，结合道路及公共绿地，编制海绵城市建设专篇方案，提出分期建设方案，统计片区海绵城市建设工程量。

12）市政管线综合：详细布置管线综合平面、综合横断面，研究重要节点方案。

13）管线迁改方案：结合地块分期开发时序、现状管线情况，根据市政专项规划、市政实施方案的要求，开展片区的给水、排水、燃气及通信管线等的总体迁改方案。

14）投资估算：根据上述各专项工程量，结合建筑、市政综合定额，计算市政管线、设施及道路建设等工程费用以及其他工程费用，进而计算总投资估算。

成果内容：市政基础设施实施评估报告及投资估算表（含高压线下地方案、市政管线迁改方案）。

（5）社会稳定风险评估

按照相关文件要求，编制社会稳定风险评估成果，重点分析查找各种风险因素，评估论证城中村改造的合法性、合理性、可行性、可控性，明确风险评估结论，提出风险防范措施和处置预案。主要工作内容包括：

1）决策事项基本情况

2）评估依据及评估过程

3）各方意见及其采纳情况

4）决策事项风险分析论证

5）决策事项风险等级

6）风险防范和化解措施

7）风险评估结论和建议

成果内容：包括纸质成果和相应电子数据成果。

（6）环境影响评价

分析城中村改造范围所在区域环境特征（环境空间管控区、饮用水源保护区、环境空气质量功能区等），对城中村改造可能造成环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，明确环境影响评价结论。主要工作内容包括：

1）总则

2）规划分析

3）现状调查与评价

4）环境影响识别与评价指标体系构建

5）环境影响预测与评价

6）规划方案综合论证和优化调整建议

7）环境影响减缓对策和措施

8）重大建设项目环境影响评价的重点内容要求和简化建议

9）环境影响跟踪评价计划

10）公众意见及会商意见回复和采纳情况

11）评价结论

成果内容：包括环境影响篇章以及相应的电子文件及附件。

（7）历史文化遗产保护评估

根据历史文化遗产普查成果，结合历史文化遗产保护对象现场调查情况，明确城中村改造范围的历史文化特色，挖潜保护资源，提出历史文化保护策略，落实各层次保护规划的保护范围、保护要求、提出保护与利用措施。主要工作内容包括：

1）明确项目范围内的历史文化发展脉络及价值特色。

2）历史文化资源现状调查核查结果（明确是否涉及历史城区、历史文化街区、历史风貌区、历史文化名镇名村、传统村落、传统街巷（含骑楼街）、不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑、改革开放优秀建筑、古树名木及其后续资源、南粤古驿道，与工业遗产、海丝文化遗产、农业文化遗产、水务遗产、海防文化遗产、非物质文化遗产、地名文化遗产等；其它保护要素；优秀传统文化及非物质文化遗产，具体数量及范围）。

3）梳理法律法规政策，以及上层次规划和其他历史文化保护专项规划的保护范围、管控要求及落实情况。

4）结合规划方案，明确历史文化保护利用策略及分类保护措施。

5）评估分析项目建设对历史文化遗产的影响。

成果内容：历史文化遗产调查评估报告；历史文化保护对象核查表。

（8）海绵城市（洪涝安全评估）专题

根据《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发雨水系统构建（试行）》《广州市城市开发建设项目海绵城市建设——洪涝安全评估技术指引》要求，从区域视角分析城中村改造范围内的地形地貌、下垫面、水域面积等本底条件，结合水利、海绵、市政设施情况，梳理区域近五年的内涝点、易涝点分布及成因，确定洪涝风险等级，评价改造范围是否达到相应的防洪、内涝防治、治涝、管网设施、河涌水系、供水、污水、海绵城市、调蓄空间标准，并提出改善措施使项目满足要求。主要工作内容包括：

1）海绵城市总体建设目标、策略

2）控制指标

3）低影响开发设施建设要求

4）洪涝安全评估结论

5）蓝绿空间布局

6）海绵设施建设

7）竖向管控要求

成果内容：形成1份独立的专题报告，并以专章形式纳入改造方案。

（9）地质灾害危险性评估

1）查明规划区地形地貌、地质构造特征、岩土体的空间分布规律及其物理力学性质，以及不良地质现象的成因、类型、性质和分布范围，评价岩土体条件对工程建设的影响。

2）查明规划区地表水类型、特征，以及地下水类型、埋藏、径流及排泄条件，评价水文地质条件对工程建设的影响。

3）调查研究并预测地质环境条件变化或人类活动引起的环境工程地质问题，评价和预测不良地质作用及地质灾害对规划区工程建设的影响规律并提出相应的治理对策。

4）综合分析规划区现有工程地质条件、环境地质条件、不良地质作用和地质灾害的发育程度，采用定性、定量两种方式（加权指数法、模糊综合评判法）对规划区地质环境质量进行综合评价。

5）根据已查明的岩土体工程性质，结合房屋建筑工程、市政工程、地下工程等各类工程建设的特点，对规划区工程建设的经济性进行对比分析，提出适合建设和不适合建设各类工程的建议，并对建筑基础工程造价、基坑工程造价以及地基处理工程造价进行定量分析计算。

6）通过分析建设场地的地基条件和施工条件，并结合经济性分析成果，对各分区内公共建筑、住宅建筑等不同类型建筑的限制高度和基础形式，以及地下空间开发的范围、建议深度和基坑支护形式提出专业指导意见。

7）通过对地质环境质量的综合分析评价，估算改造不良地质作用和工程建设不利地质环境影响因素的处理费用，为片区策划方案成本估算提供科学依据。

成果内容：一份地灾评估报告（含地灾分区图，危险性综合分区图）。

（10）土壤环境污染整体排查及启动区初步调查

落实土壤污染防治相关法规要求，按照《广州市污染地块再开发利用环境管理实施方案（试行）》（穗环〔2018〕26号)要求编制土壤专章，主要目的是摸清更新改造片区以及重点地块（工业企业、仓储物流、农用地等非建设用地）场地历史沿革和现行使用情况以及土壤环境污染隐患，为下一步开展建设用地场地环境调查、风险评估和治理修复等工作提供指导。

为深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《广东省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》等相关文件的要求，涉及用途变更为住宅以及商业、公共管理和公共服务用地的地块，需按照规定进行土壤污染状况初步调查。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》、《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（试行）》（粤环办〔2020〕67号）、《建设用地土壤污染防治 第1部分：污染状况调查技术规范》(DB4401T 102.1-2020)等国家及地方相关技术标准导则的要求，结合国内主要污染场地调查相关经验和目标场地的实际情况开展土壤污染状况初步调查工作。

成果内容：编制完成《红卫片区改造范围土壤污染状况排查专项报告》、《红卫片区改造范围土壤污染状况调查和治理修复成本估算表》、《红卫片区启动区土壤污染状况调查和报告》

（11）第一阶段树木保护专章报告

对规划范围的树木情况进行系统摸查，总体评估并形成保护利用方案。主要包括树木资源调查、评估与树木保护利用方案等内容，并符合《广州市城市树木保护专章编制指引》的要求。

1）树木资源调查

依据国家、省市有关法规和文件要求，通过外业调查及内业数据整理，对范围内的现有绿地、连片成林树木、古树名木及古树后续资源的现状进行摸查。普查对象具体包括：范围内的现有绿地（范围、面积）；连片成林树木（范围、面积、主体树种）；古树名木及古树后续资源的现状（树种、数量、坐标、生长状况、立地条件、保护设施现状等）。

2）评估与树木保护利用建议

基于树木资源调查结果，结合相关规划及控规方案对范围内的树木情况进行系统梳理，并提出保护措施建议。

成果内容：形成1份独立的专题报告，并以专章形式纳入改造方案。

（12）项目全流程咨询与服务

对规划范围的前期情况进行系统摸查，总体评估并形成前期工作资料，并协助相关单位开展改造流程服务。主要包括基础资料收集、村民意愿摸查、村社动员工作三方面。

1）基础资料收集

包括城中村改造方案、控规调整方案、片区城市设计、全生命周期数智化平台、综合交通规划及分期实施规划、交通影响评估、市政基础设施专项规划、市政基础设施实施评估、社会稳定风险评估等专项评估工作编制前期的基础资料收集。

2）村民意愿摸查

通过政策宣传与沟通、问卷访谈、座谈会等形式，收集村民意见，记录支持率、反对理由及具体诉求。根据村民意愿摸查，通过议事协商、民主决策、上门走访、主题活动等形式，针对意愿较低的村民，深入沟通，协调解决村民之间的利益冲突，促进共识形成。

3）村社动员工作

包括1.协助开展基础数据测量的入户宣传、动员、组织工作；2.协助开展动迁宣讲及入户动员、租赁合同解约等工作；3.协助开展征拆补偿安置方案宣讲；4.协助开展城中村改造方案编制过程中涉及的村民表决等工作。

#### 1.3 单元详规（控规）及城市设计

（1）红卫片区城市更新单元详细规划（控制性详细规划）

根据上层次规划、政策及相关技术规定的要求，编制控规调整方案，完成公共服务设施、市政公用设施、交通设施专项调整方案，完成项目整体概况、修改原因、申请修改的内容、修改前后对比、概念方案、修改影响分析、提请审议事项等工作内容，明确修改后的土地利用性质、开发强度、建筑密度、绿地率、建筑高度等控制性要求。根据广州市规划和自然资源局、市规委会、市政府的审查审批要求，提交启动区控规调整论证报告及相关技术文件等。主要工作内容包括：

1）规划优化提升必要性

2）规划优化说明

3）审查、公示及部门意见落实情况

4）提请会议审议并表决的内容

5）附件

成果内容：编制独立的论证报告。

（2）红卫片区城市设计

结合规划范围开展详细城市设计，重点针对区域发展定位、建筑空间形态、公共空间体系、街道与建筑界面、路径与节点等方面开展详细城市设计，作为改造方案及控规方案编制的指导依据。主要工作内容包括：

1）针对改造范围及其周边地区的建筑高度、天际线、重要景观节点、绿地系统与开敞空间、风廊视廊等重要廊道以及地区特色风貌控制等提出城市设计指引，明确城市设计要素和控制要求。

2）考虑项目所在区域为广州市重点功能片区及重要景观风貌区，围绕重点地块，以及沿河涌周边开展详细设计，结合交通微循环要求，开展场地详细设计，对建筑布局方式、群体形象、体量、高度等提出控制与引导要求。

3）在城市设计框架条件及指引下，提供重点区域具备落地性的强排深度总平面方案，重点解决包括地块开发强度分析及安排、城市设计指引、分期开发建议及城市空间、设施衔接关系、公共空间及景观系统规划、道路及慢行系统、立体空间系统规划、河涌景观岸线规划，地块与周边道路交通衔接分析等工作内容验证其地块规划指标合理性，商住混合用地产居比合理性等。

4）结合城市设计方案，制作1:3000沙盘模型，用于展示城市总体空间形态设计成果。

成果内容：以专章形式纳入改造方案总报告、1:3000项目沙盘模型。

### 2、工期要求

本项目拟于合同签订日起24个月内完成验收结题，各阶段工作计划如下：

合同签订日起2个月内：编制完成初步成果；

合同签订日起12个月内：编制完成中期成果；

合同签订日起24个月内：完善最终成果并验收结题。

### 3、成果要求

（1）验收标准

项目成果须符合国家、广东省、广州市关于城中村改造方案及专项规划及评估相关法律、法规、技术规定，及主管部门审查审批要求。

（2）成果形式

项目成果形式包括纸质文档和电子文档。成果数量依据各项目具体要求而定。

纸质文档规格为A4（297mm×210mm）或A3（297mm×420mm），并力求清晰、完整，标注齐全、准确，同类图纸规格尽量统一。文本和图则合订为一本完整的书面成果。

电子文档以光盘形式提供，文本文件采用word或pdf或ppt格式文件，图形（包括效果图）文件采用dwg或shp或jpg格式文件，成果计算机数据若涉及空间坐标，应建立广州坐标2000体系。

## 三、项目费用

### 1、费用详情

本项目最高投标限价为人民币贰仟陆佰万元整（¥ 26,000,000.00元）。

| 工作 版块 | 序号 | 工作内容 | 面积 （公顷） | 单项费用（万元） | 计费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶段 | 1 | 城中村改造方案 | 128.65 | 386 | 城中村改造方案，参照《广州市城中村改造项目成本管理办法（试行）》，改造方案编制费单价3万/公顷的标准收费。 |
|  | 2 | 城中村改造实施计划 | 128.65 | 58 | 参照《广州市城中村改造项目成本管理办法（试行）》，改造实施计划编制费单价0.45万/公顷的标准收费。 |
|  | 3 | 地下空间规划专项研究 | 21 | 28 | 达到详细城市设计深度。按照《广东省城市规划收费标准的建议（行业指导价）》十四、城市设计，重点地区修规2.2万元/公顷的收费60%，重要研究绿轴及轨道站点周边地块约21公顷（以最终实际面积为准）范围地下空间。 |
|  | 4 | 产业发展评估 |  | 51 | 参照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订）第一条第1.1点，超大城市总体规划“专题研究”收费70万元。按照难度系数0.73计取。 |
|  | 5 | 城中村改造全生命周期数智化平台 |  | 300 | 依据《城市规划设计计费指导意见》（2017修订稿）第15.4智慧“城市规划”计费标准。按照5万元一个模块计费，大城市模块系数1.5系数计算。 |
|  | 6 | 综合交通规划及分期实施规划 | 128.65 | 85 | 依据《城市规划设计计费指导意见》（2017修订稿）第10.6交通改善规划计费标准，本次改造实施范围用地面积为128.65公顷，按计费标准1.5万元/公顷计算。按照难度系数0.44计取。 |
|  | 7 | 交通影响评估 |  | 82 | 依据《城市规划设计计费指导意见》（2017修订稿）第10.7交通影响评价计费标准。建筑规模＞100万平方米，按照1万元/万平方米报价。红卫村预估建设规模272万平方米，按照难度系数0.3计取。 |
|  | 8 | 市政基础设施专项规划 |  | 45 | 依据《广东省城市规划收费标准的建议(行业指导价)》第十、十一进行计费，竖向专项28万元、给水专项28万元、排水专项42万元、电力专项20万元，通信专项20万元、燃气专项20万元、综合管廊专项28万元(参考给水专项收费)、供冷专项28万元(参考给水专项收费)、环卫专项20万元(参考燃气专项收费），共计234万元。按照难度系数0.44计取。 |
|  | 9 | 市政基础设施实施评估 |  | 115 | 按照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订）取费，涉及道路、竖向、给水、排水、电力、通信、燃气、环卫、消防、河涌、管线综合等十一项内容，根据规划范围面积，各专项按基价计取，难度系数取0.3计取。 |
|  | 10 | 社会稳定风险评估 |  | 20 | 根据国家发展计划委员会文件计价格〔1999〕1283号国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知进行收费。 |
|  | 11 | 环境影响评价 |  | 30 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）和《广州市发展改革委关于印发广州市本级政府投资项目估算编制指引的通知（穗发改〔2021〕86号）》的规定收费。 |
|  | 12 | 历史文化遗产保护评估 |  | 30 | 参照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订）第一条第1.1点，超大城市总体规划“专题研究”收费70万元。按照难度系数0.4计取。 |
|  | 13 | 海绵城市（洪涝安全评估）专题 |  | 55 | 根据《广东省城市规划收费标准的建议》十一、市政公用设施规划中的城市竖向规划和十、城市消防、防洪系统规划收费设计计费基价收费。城市竖向规划，小于20平方公里，28万，小于50平方公里，55万，小于100平方公里，90万，大于100平方公里，以0.6万元每平方公里递增消防规划，小于20平方公里，28万，小于50平方公里，55万，小于100平方公里，90万，大于100平方公里，以0.6万元每平方公里递增防洪规划，小于20平方公里，20万，小于50平方公里，35万，小于100平方公里，50万，大于100平方公里，以0.4万元每平方公里递增结合项目实际情况。 |
|  | 14 | 地质灾害危险性评估 |  | 60 | ①地质灾害评估报告费用：根据《广东省地质灾害危险性评估取费指导价格（2017年3月9日）》，地质灾害评估取费基准价=地质灾害评估基本取费×工程类别调整系数（K1）×工程规模调整系数（K2）×地区调整系数（K3），根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2023 年1 月修订版）表3-2 判定本片区地质环境条件复杂程度为复杂，地质灾害评估基本取费为220000 元，K1取1.0，K2=1+（评估面积-1）/2=2，K3取1.0，地质灾害评估报告编制费用=220000元×1×2×1=440000元。②钻探实物工作费用：根据《工程勘察设计收费导则》（2021 年版），布设钻孔约30个，每个孔深预估35 米（其中土层预估30米，每米490元，岩层预估5米，每米880元），预计总进尺为2275米，则此项费用为=（490×30+880×5）×65=573000元；综上，考虑到项目的难易程度及工作基础，本次收费按60%计取。 |
|  | 15 | 土壤环境污染整体排查及启动区初步调查 |  | 32 | 参考《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格〔2002〕125号)、《广东省环境监测行业指导价（2018）》，并进行市场价调节，初步调查面积约6万平方米（以最终实际面积为准），单价按照8.5元/平方米计算。 |
|  | 16 | 第一阶段树木保护专章报告 |  | 30 | 参照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订）第一条第1.1点，超大城市总体规划“专题研究”收费70万元。按照难度系数0.43计取。 |
|  | 17 | 项目全流程咨询与服务 |  | 600 | 根据国家发展计划委员会文件计价格(1999)1283号国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知进行计费。 |
| 第二 阶段 | 18 | 控规调整方案 （片区城市更新单元详细规划） | 846.32 | 305 | 根据《城市规划设计计费指导意见》（2017修订）3.1.1控制性详细规划，城市重点地段按照4000元/公顷计费。规划涉及管理单元共845公顷。按照三期调整逐次计算。考虑到控规调整新增规模较大，按难度系数1.8计取。按照难度系数0.9计取。 |
|  | 19 | 片区城市设计 | 128.65 | 288 | 改造范围内达到详细城市设计深度。按照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订）7.2重点地区城市设计，按改造范围128.65公顷阶梯计费。按照难度系数0.8计取。 |
| 合计 |  |  | —— | 2600 | —— |

### 2、支付方式

#### 2.1第一阶段支付方式

第一阶段成果包含城中村改造和专项规划及评估。合同经费由采购人分五期支付，中标人向采购人要求支付各项款项前，均应向采购人提供广州市海珠区财政局认可的合法的、等额的票据。具体支付方式和时间如下：

（1）采购人和中标人签订合同，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的25%。

（2）中标人提交改造方案和专项规划及评估阶段成果给采购人，经区政府审议通过报市主管部门后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的25%。

（3）中标人完成改造方案和专项规划及评估修改成果，通过市主管部门审查后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的20%。

（4）项目改造方案和专项规划及评估成果，报市城中村改造建设指挥部会议审议通过后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的20%。

（5）最终成果经市政府批复后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额剩余款项（10%）。

#### 2.2第二阶段支付方式

第二阶段成果包含单元详规（控规）和城市设计。合同经费由采购人分五期支付，中标人向采购人要求支付各项款项前，均应向采购人提供广州市海珠区财政局认可的合法的、等额的票据。具体支付方式和时间如下：

（1）采购人和中标人签订合同，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的25%。

（2）中标人提交单元详规（控规）和城市设计阶段成果，报区政府审议通过后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的25%。

（3）中标人完成单元详规（控规）修改方案，报市规划资源局审议通过后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的20%。

（4）项目单元详规（控规）方案上报市规委审议通过后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额的20%。

（5）最终成果经市政府批复后，且在采购人收到中标人请款资料及发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付项目咨询费总额剩余款项（10%）。

## 四、其他要求

### 1、投标人基本要求

### （1）应按项目需要配备具有正高级（教授级高级）工程师职称和注册城市（乡）规划师资格的专业技术人员，配合招标人制作与项目相关的会议汇报文件、会议材料等，并提供相应后续技术服务。服务团队需要配置包含规划、建筑、风景园林、市政、国土等相关专业技术人员，开展技术服务。

### （2）项目必须设置专门的技术负责人。项目负责人应熟悉相关规划情况及城市更新、城市规划情况，并有类似项目经验，需具备相应职称和专业能力并获得类似项目的奖项等。

### （3）投标人需熟悉和理解项目工作背景、片区发展趋势、项目目标、工作范围的规划资料，能够提供针对本项目制定的技术路线、工作思路方案，能够提供包括控规优化、城市设计、专题研究及专项评估所涉及的规划技术工作内容，能够提供针对本项目制定的工作服务承诺与质量保证措施及后续技术服务，能够提供针对本项目制定的实施工作时间与进度计划，能够根据采购需求列举本项目的重难点，并提出相应的解决措施。

### （4）投标人需具备在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

### （5）招标人委派工作任务时，中标人需在1个工作日内做出响应。

### ★（6）投标人具有城乡规划编制乙级或以上资质（若为联合体投标，指承担编制城市设计、规划编制的成员单位，须在投标文件中提供资质证书扫描件）。

### 2、项目管理要求

中标人必须在招标人要求的时间进度内完成本招标项目所有工作内容及相关服务，并依据要求编制项目执行计划；中标人必须根据本项目招标要求提供完整的服务，并有针对性地进行详细描述；中标人必须全力配合相关项目的要求，保障工作顺利推进。

### 3、质量要求

中标人提交的成果资料应符合有关法律、法规、标准、规范的要求，并保证工作成果满足行政审批部门的要求，中标人提供的成果质量不合格，将无偿负责规划调整或采取补救措施，以达到质量要求；对于成果的质量问题和招标人临时提出的其它合理技术要求，中标人应按时进行修改或生产；成果交付后，在其正常使用时，出现任何由中标人造成的重大质量问题，中标人应承担由此引发的相关责任后果，妥善处理好各项善后事宜。

### 4、服务要求

必须根据本项目招标要求提供完整的服务，并有针对性地进行详细描述。

### 5、保密要求

必须对本项目的背景材料、相关技术资料和成果等一切有关信息承担保密责任。本项目涉及的保密条款并不因本项目合同的终止就失效，该条款对各方依旧有法律约束力。

6、重点难点分析要求

由于本项目具有复杂性和专业性，投标人需要提供对本项目重点难点有充分的了解和分析，对于各个工作节点均有审慎的认识与应对方案，以保障本项目的实施。

7、项目技术路线、总体工作思路分析要求

投标人须提供项目技术路线、总体工作思路，包括但不限于采取的技术手段、具体步骤、解决关键性问题的方法等。