广州市启新学校花山二期一体机采购项目

采购需求

一、采购项目概况

1、项目背景

在国家大力推进教育信息化战略的背景下，我国教育信息化已从 “三通两平台” 的 1.0 时代迈入 “三全两高一大” 的 2.0 时代，实现了从重设备到重人、重数量到重质量、重资源环境到重教学生态的转变，物联网、人工智能等前沿技术深度赋能教育教学。国家相继出台《教育强国建设规划纲要（2024－2035 年）》《中小学数字校园建设规范（试行）》等政策，明确要求推进校园环境数字化，配备标准化智能教学设备，以数字技术赋能因材施教与教学创新，提升教育质量、促进教育公平。

当前全国中小学信息化基础已大幅提升，但传统多媒体设备存在老旧易损、交互性差、教学效率低、无法留存板书等问题，同时师生视觉健康保障、创新互动教学模式构建、多设备高效运维管理均提出更高要求，亟需升级智能化、数字化、健康化且便于统一管理的信息化教学设备，满足线上线下融合教学与高质量育人需求。

2、采购内容：为采购人提供教学设备一批，具体如下：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学设备 | 一批 | 20日历天 |

3、本项目报价总额应包含：货物价格、运输、保管、安装、调试、验收、所有税费及供应商认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

二、采购需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 18 | 套 |
| 2 | 教学一体机 | 3 | 套 |
| 3 | 教学移动支架 | 3 | 套 |

- 三、设备需求

- （一）、显示部分

- 1.智慧黑板 / 教学一体机核心显示尺寸为 86 英寸，采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率≥3840*2160，满足教学高清展示需求。​

- 2.整机采用一体化设计，外壳材质优先选用耐用、易清洁的金属材质，支持多屏拼接场景下的平滑过渡，无明显物理阻隔。​

- 3.整机外观尺寸需适配中小学常规教室安装空间，便于现场布局与安装固定。

- 4.整机外部无可见内部功能模块连接线，确保外观整洁及使用过程中的安全性。

- 5.支持护眼显示模式，可通过画面参数调节减少视觉疲劳，满足长时间教学使用需求；护眼模式应包含色温调节、亮度适配等核心功能，可提供多种显示风格选择（如纸质质感、柔和模式等），支持透明度自定义调节。​

- 6.护眼模式下需保障画面清晰度与内容可读性，减少背景干扰，提升长时间观看舒适度。​

- 7.支持自定义图像设置功能，可对对比度、屏幕色温、图像亮度等核心参数进行调节，满足不同教学场景与个性化显示需求。​

- 8.具备亮度自适应调节功能，可感应环境光照强度并自动调整屏幕亮度，该功能支持手动开启或关闭，适配不同教室光照环境。

- （二）、设备可靠性

- 1.整机具备硬件自检维护功能，可对核心功能模块（含触摸系统、计算模块等）进行故障检测，并提供清晰的故障提示信息，便于运维人员快速排查。​

- 2.整机需满足校园场景使用强度要求，具备一定的抗振动、防跌落特性，保障运输及日常使用过程中的设备完好性。​

- 3.整机表面覆盖玻璃需符合国家平板玻璃相关标准（如 GB11614-2009），光学性能、尺寸精度等指标达标。​

- 4.整机书写面板采用防眩光、防爆、防刮擦玻璃面板，通过国家强制玻璃安全标准，保障教学过程中的使用安全，适应学校复杂使用环境。

- （三）、硬件要求

- 1.支持录屏功能，可通过便捷操作（物理按键或系统快捷方式）启动，能同步录制屏幕显示内容、系统音频及人声，满足教学资源留存与分享需求。​

- 2.支持语音辅助功能，可通过语音指令实现常用操作，包括但不限于：调节音量、亮度，打开教学白板、浏览器等常用教学应用，搜索网页内容，基础音视频控制（播放 / 暂停等），提升教学操作便捷性。​

- 3.网络连接支持Wi-Fi 5 及以上兼容制式，支持 2.4GHz/5GHz 双频段，保障网络连接稳定性与传输速率，满足多设备联动教学需求。​

- 4.整机内置无线网卡，Android 和 Windows 系统下均支持 Wi-Fi 无线上网及 AP 热点发射功能，无需外接网卡，适配多场景网络使用需求。​

- 5.无线 AP 热点连接数量需满足课堂教学需求，支持至少 10 台设备同时连接，保障师生多设备联动教学场景的顺畅使用。​

- 6.整机内置高清摄像头，像素≥500 万，拍摄清晰度、画面稳定性满足课堂互动、课件拍摄、视频教学等教学场景需求。​

- 7.整机嵌入式系统版本≥Android 11，CPU 核心数≥4 核，主频≥1.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥16GB，保障系统流畅运行及基础教学应用使用。​

- 8.计算模块配置满足复杂教学软件、多媒体资源处理需求，CPU 性能不低于 Intel 酷睿 i5 系列或同级别其他品牌处理器。​

- 9.计算模块内存≥8GB，硬盘≥256GB 固态硬盘，保障数据存储容量与读写速度，满足教学资源存储与软件运行需求。​

- 10.计算模块采用标准化设计，支持便捷拆装与维护，与整机适配良好，无额外复杂接线。​

- 11.计算模块需配备充足的扩展接口，至少包含 2个 USB3.0 及以上规格接口，满足外接 U 盘、鼠标、打印机等设备的扩展需求。

- 四、安装、调试及交付要求

1.交付内容

供应商需按采购清单足额交付设备本体、配套支架、连接线、电源适配器、产品说明书、保修卡、备品备件（如触控笔、备用线材等），确保所有交付物资完整、无缺失。

2.运输与保管

供应商负责设备全程运输与保管，运输过程中需采取防震、防潮、防压、防损等防护措施，确保设备及配件完好无损送达指定地点。如运输过程中出现损坏，由供应商负责免费更换或维修。

3.安装要求

安装位置需符合教室现场环境要求（如避免阳光直射、远离水源），由采购人指定具体安装点位。​

安装精度：边框水平垂直度误差≤5mm，设备与墙面贴合度偏差≤3mm，保障安装稳固性。​

布线规范：电源线、信号线布线需隐藏式设计，避免裸露，布线走向合理，固定牢固，无安全隐患。​

安装完成后，清理现场杂物，保持教室整洁，无安装垃圾残留。

4.调试要求

供应商需完成系统初始化、屏幕校准、色彩校正、音效调试、网络连接、功能演示等全套调试。

5.验收前培训

提供针对学校管理员、教师的操作培训，培训形式包括现场实操培训、线上视频培训、书面手册培训。​

培训内容涵盖设备基础操作、功能应用、日常维护、常见故障排查等，确保培训对象能独立使用设备。​

培训时长：管理员培训≥2 课时，教师培训≥1 课时，提供培训签到表与培训考核记录。

五、质保与服务要求

1.质保期

整机质保≥3 年，屏幕质保≥3 年，人工及上门服务质保≥3 年。​

质保期自设备最终验收合格之日起计算，质保期内所有维修服务、零部件更换均免费。

2.响应时间

接到故障报修后 2 小时内响应（电话、微信或邮件回复）。​

本地服务人员需在 24 小时内到场处理（本地无服务点的，需说明就近服务点位置及到场时间承诺）。​

一般故障（如软件故障、简单硬件故障）48 小时内解决；重大故障（如屏幕损坏、主板故障）72 小时内解决，无法及时解决的，需提供备用设备。

3.质保服务内容​

免费维修、免费更换零部件、免费现场服务、免费软件升级（含系统升级、功能优化），质保期内提供每年≥1 次的上门巡检服务。​

4.长期服务保障​

质保期结束后，提供终身维护服务，维修费用（含零部件费、人工费）按成本价收取，收费标准透明公开。建立专属服务档案，定期回访设备使用情况，提供技术咨询支持。

六、验收标准​

（1）外观验收

设备无磕碰、无划痕、无变形，涂层完整均匀，无脱落、色差等问题；配件齐全，无缺失、损坏；包装完好，无破损。​

（2）功能验收​

显示功能：：4K 超高清显示正常，色彩均匀、画面清晰，防眩光效果良好，无明显亮点、坏点（亮点 / 坏点数量符合行业通用标准）。​

触控书写功能：触控书写功能：触控精准度高，书写流畅顺滑，无断触、漂移、延迟等现象，满足教学书写需求。

音视频功能：摄像头拍摄画面清晰、稳定；麦克风拾音准确、无杂音；音响声音清晰、音量充足，音效调节正常；录屏功能可正常录制音视频内容。

其他功能：系统登录、文件传输、设备互联、网络连接、语音助手、运维管理等所有核心功能均能正常实现，无功能缺失或异常。​

（3）性能验收​

满足本需求书第五部分 “性能与技术指标要求” 的所有指标，供应商需提供第三方检测机构出具的检测报告（加盖公章）作为佐证。​

（4）文档验收​

供应商需提供验收报告、安装报告、培训记录、质保资料、设备清单、检测报告、产品合格证等完整文档，文档内容真实、准确、规范。​

（5）试运行验收​

设备试运行 7 天，运行稳定，故障次数≤1 次（轻微故障且 24 小时内修复不计入影响验收），各项功能正常，方可通过最终验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

七、其他要求​

供应商需在报价文件中提供产品样品图、技术参数确认函、售后服务承诺函等资料。​

采购人有权对供应商提供的产品进行抽检，抽检费用由供应商承担，若抽检不合格，视为整体产品不合格，供应商需承担相应责任。​

本需求书未尽事宜，由采购人与供应商协商确定，形成补充协议，补充协议与本需求书具有同等法律效力。